|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số: CLS59/2025 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành:................. Ngày hiệu lực: .................. Số trang: 3 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT SIÊU ÂM DOPPLER U TUYẾN, HẠCH VÙNG CỔ |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Kiều Hồ Phương Thảo | Trịnh Thị Mỹ Ngọc |  |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | Phó trưởng phòng |  |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản số | Vị trí sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Ngày xem xét/sửa đổi | Người xem xét/sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Người tham gia khám chữa bệnh

2. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kỹ thuật

3. Tài liệu tham khảo

- Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

- Tài liệu siêu âm – Trường Đại học Y Hà Nội.

- Sách siêu âm tổng quát – Phạm Minh Thông Tài liệu y khoa

Phần II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- ĐẠI CƯƠNG

Siêu âm hạch vùng cổ là phương pháp sử dụng sóng siêu âm tần số cao để thu lại hình ảnh của cấu trúc bên trong hạch cổ. bác sĩ có thể nhận biết những biểu hiện bất thường và đưa ra chẩn đoán.

Siêu âm Doppler u tuyến và hạch vùng cổ là phương pháp chẩn đoán chính xác và không gây đau đớn, giúp kiểm tra tình trạng của các tuyến và hạch trong vùng cổ.

Kỹ thuật siêu âm này không chỉ cung cấp hình ảnh chi tiết mà còn đánh giá được lưu lượng máu trong các mạch máu của tuyến và hạch.

- CHỈ ĐỊNH

- Vùng cổ nổi lên nhiều hạch, có biểu hiện sưng to

- Cảm thấy đau khi chạm vào hạch: Đau một cách tự nhiên và xuất hiện chủ yếu vào ban đêm. Tình trạng này có khả năng là dấu hiệu của bệnh hạch di căn, ác tính, cấp tính,…

- Bệnh nhân cảm thấy chán ăn, mệt mỏi, đối mặt với tình trạng sốt,…

- Vùng da xung quanh hạch bị bầm tím, loét, đỏ, nóng,…

- Chấn thương vùng cổ

- Tổng kiểm tra sức khỏe

- Theo yêu cầu chuyên môn của bác sỹ khi điều trị

- CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

- CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc chuyên khoa siêu âm

- Kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng: ghi và trả kết quả cho bệnh nhân

4.2. Vật tư và trang thiết bị :

- Máy siêu âm màu với đầu dò phẳng Linear tần số 7.5 Mhz, bộ máy vi tính (CPU+ màn hình và phần mền SA kết nối) và máy in kết quả SA.

- Giấy in ảnh siêu âm, giấy A4

- Gel siêu âm, găng tay vô khuẩn, khẩu trang, khăn lau cho bệnh nhân

4.3. Người bệnh

- Giải thích kỹ thuật để bệnh nhân phối hợp thực hiện

4.4. Thời gian thực hiện kỹ thuật: tầm 15-30 phút

4.5 Kiểm tra thông tin hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: đối chiếu tên, tuổi, chỉ định, chẩn đoán vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

- Đặt tư thế bệnh nhân: Nằm ngửa,  tay xuôi xuống chân, bộc lộ rõ vùng cổ.

- TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bôi gel lên đầu dò để hình ảnh được sắc nét

- Dùng đầu dò siêu âm quét các nhóm hạch vùng cổ, cần quét liên tục trên da người bệnh để tránh bỏ sót tổn thương.

- Siêu âm 2D đánh giá:

+Định khu vị trí nhóm hạch, số lượng hạch bất thường.

+Hình dạng của hạch, đường bờ hạch tổn thương cần thăm khám.

+ Đánh giá cấu trúc hồi âm  hạch (so sánh với cấu trúc cơ lân cận): Tăng âm, giảm âm hay đồng âm, xem có nốt vôi hóa bên trong hạch, hạch có dấu hiệu hoá dịch, hoại tử...

+ Đo kích thước hạch: Cần đo đường kính ngang, đường kính dọc, tỷ lệ giữa đường kính ngang và dọc giúp định hướng nguy cơ ác tính, độ dày vỏ hạch...

- Xác định tổ chức rốn hạch: Còn rốn hạch hay mất và độ dày không đều vỏ hạch.

- Phổ doppler hạch giúp bác sĩ đánh giá biểu hiện tăng sinh mạch tại trung tâm hay vùng vỏ hạch.

- Cần khảo sát các tạng lân cận vùng hạch cổ khi phát hiện hạch cổ có dấu hiệu bệnh lý: Cần khảo sát thêm tuyến giáp, tuyến nước bọt của bệnh nhân khi biểu hiện hạch bất thường vùng cổ, đặc biệt chú ý khi có hạch thượng đòn...

- Kết thúc quy trình mời bệnh nhân ra ngoài đợi kết quả.

- THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Không có tai biến