|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Kiều Hồ Phương Thảo | Trịnh Thị Mỹ Ngọc |  |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | Phó trưởng phòng | Phó giám đốc |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản số | Vị trí sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Ngày xem xét/sửa đổi | Người xem xét/sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Người tham gia khám chữa bệnh

2. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kỹ thuật

3. Tài liệu tham khảo

Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 25/09/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội chuyên ngành tiêu hóa;

Phần II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

I. ĐẠI CƯƠNG

    - Siêu âm là một trong những phương pháp thăm khám hình ảnh phổ biến nhất được áp dụng đánh giá tình trạng ổ bụng nói chung (các tạng đặc), có độ chính xác và tin cậy cao. Có thể áp dụng được với mọi đối tượng, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá các tổn thương, bệnh lý thuộc gan, mật, lách, tụy, hệ tiết niệu, hệ sinh dục, viêm ruột thừa, khối u lớn ở ruột, dịch ổ bung, dịch màng phổi và dịch màng ngoài tim…

    - Siêu âm ổ bụng cũng được dùng để đo kích thước của động mạch chủ bụng nhằm phát hiện chứng phình động mạch chủ.

    - Siêu âm ổ bụng có thể được thực hiện để hỗ trợ việc đặt kim khi sinh thiết mô bụng hoặc dẫn lưu dịch từ u nang hoặc áp xe.

    - Siêu âm bụng cũng có thể được sử dụng để đánh giá lưu lượng máu của các cấu trúc khác nhau trong ổ bụng. Bác sĩ cũng có thể đề nghị thực hiện siêu âm ổ bụng cho việc xác định những loại bệnh lý khác.

II. CHỈ ĐỊNH

    - Đau bụng

    - Sờ thấy hoặc nghi ngờ có khối trong ổ bụng

    - Sụt cân, mệt mỏi không rõ nguyên nhân

    - Rối loạn tiêu hóa kéo dài

    - Chấn thương bụng

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

    - Không có chống chỉ định tuyệt đối với siêu âm

IV. CHUẨN BỊ

    - Người thực hiện: Một Bác sỹ siêu âm và một Điều dưỡng ghi kết quả.

    - Phương tiện

    - 01 máy siêu âm màu có đầu dò siêu âm ổ bụng

    - Gel siêu âm

    - Giấy vệ sinh

    - Người bệnh

    - Nhịn ăn trước 6 giờ (để đánh giá túi mật, đường mật).

    - Nhịn tiểu căng (để đánh giá bàng quang, tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến): có cảm giác rất mót tiểu.

    - Trong điều kiện siêu âm cấp cứu, có thể không cần nhịn ăn hoặc nhịn tiểu.

    - Khi đó sẽ hạn chế đánh giá một số bộ phận.

    - Hồ sơ bệnh án

    - Mang theo để cung cấp mọi hồ sơ, tư liệu đã thăm khám trước đó cho bác sĩ.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

    - Đối chiếu:

    - Tên, tuổi người bệnh với phiếu chỉ định, hồ sơ bệnh án.

Thực hiện kỹ thuật:

    - Tư thế người bệnh: Nằm ngửa, hai tay đưa cao lên đầu, hai chân duỗi thẳng

    - Hỏi bệnh và tiền sử bệnh.

    - Chọn đầu dò và chỉnh máy sang chương trình siêu âm ổ bụng.

    - Thoa Gel lên vùng bụng.

    - Thực hiện kỹ thuật siêu âm theo thứ tự để tránh bỏ sót các tạng trong ổ bụng, có thể chuyển tư thế người bệnh sang tư thế nằm nghiêng phải, nghiêng trái hoặc nằm sấp để khảo sát tốt hơn gan, lách, thận.

    - Đọc kết quả.

    - Dừng máy ở chế độ nghỉ

    - Lau đầu dò và đặt đầu dò lên giá đỡ

    - Lau sạch gen ở vùng siêu âm

    - In ảnh và đọc kết quả

    - Trả kết quả qua hệ thống phần mềm HIS

    - Mời người bệnh ngồi dậy và ra ngoài phòng siêu âm chờ kết quả.

# VI. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

    - Tổng hợp các hình ảnh siêu âm thu được để đọc kết quả. Chẩn đoán hoặc định hướng chẩn đoán. Bác sỹ siêu âm cần xem lại kết quả truớc khi ký xác nhận.

    - Giải thích và dặn bệnh nhân cầm kết quả về nơi bác sỹ chỉ định ban đầu

# VII. TAI BIẾN – XỬ LÝ

Kỹ thuật này không có tai biến