|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số:KTK20/2025 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 4 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỞ OXY QUA ỐNG CHỮ T (T- tube) |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Thị Khuyên | K’ Đỉu | Phùng Xuân Bách |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | KTV VLTL | Trưởng khu ĐTP | Phó giám đốc |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản số | Vị trí sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Ngày xem xét/sửa đổi | Người xem xét/sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Người tham gia khám chữa bệnh

2. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kỹ thuật

3. Tài liệu tham khảo

Quyết định 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức, cấp cứu và chống độc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Phần II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

I. ĐẠI CƯƠNG

Dụng cụ được sử dụng để cung cấp oxy ẩm là ống chữ T (T- piece). Ống chữ T là một thiết bị hình chữ T có một nhánh nối nguồn cung cấp oxy với đường thông khí nhân tạo (nội khí quản hoặc mở thông khí quản) cho phép cung cấp FiO2 chính xác và độ ẩm cao.

II. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh khó cai máy thở máy. (Các giai đoạn tự thở qua ống chữ T tạo điều kiện cai máy do tăng khối lượng công việc cơ bắp của các cơ liên sườn và cơ hoành - trong thời gian ngắn).

- Người bệnh mở khí quản phụ thuộc oxy

- Đánh giá chuẩn bị cai máy thở

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh cấp cứu hoặc đòi hỏi nhu cầu oxy cao

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Bác sỹ hoặc điều dưỡng đã được đào tạo làm thành thạo kỹ thuật

2. Phương tiện

- Nguồn cung cấp oxy, áp lực kế, lưu lượng kế, dây dẫn, ống nối tiếp v.v...

- Dụng cụ làm ẩm theo y lệnh bác sĩ.

- Ống thông chữ T với kích thước thích hợp.

- Dây đàn hồi để cố định.

3. Người bệnh

- Thông báo trước và giải thích cho người bệnh hoặc bố mẹ người bệnh.

- Để người bệnh nằm ở tư thế và vị trí thích hợp

4. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của bộ y tế.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Theo đúng chỉ định và chống chỉ định.

2. Kiểm tra người bệnh

Đánh giá người bệnh theo ABC (thở, đường thở, tuần hoàn)

3. Thực hiện kỹ thuật

- Mở oxy theo tốc độ đã được chỉ định

- Dùng dụng cụ cung cấp oxy thích hợp

- Gắn lưu lượng kế vào vị trí thoát oxy từ ống dẫn hoặc từ bình chứa.

- Làm đầy chai làm ẩm, gắn chai vào đáy của lưu lượng kế.

- Gắn ống oxy và dụng cụ cung cấp vào bộ phận làm ẩm.

- Cho liều lượng oxy theo y lệnh

- Hút sạch các chất tiết hầu họng, canuyn hoặc nội khí quản.

- Gắn thiết bị vào nguồn cung cấp oxy và điều chỉnh liều theo y lệnh

VI. THEO DÕI

- Các dấu hiệu sống: nhịp thở, nhịp tim, SpO2, Huyết áp, thân nhiệt…

- Đảm bảo xử trí kịp thời các tai biến và biến chứng có thể xảy ra

- Theo dõi các dụng cụ cung cấp oxy thường xuyên

- Kiểm tra lưu lượng kế và mức độ nước trong bình làm ẩm cứ mỗi 60 phút và bất cứ khi nào cần thiết.

- Đảm bảo hệ thống cung cấp oxy làm việc hiệu quả, an toàn.

- Đảm bảo việc tuân thủ biện pháp đề phòng cháy nổ.

- Kiểm tra y lệnh của bác sĩ 4 giờ/lần.

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

- Tuột dây oxy: nối lại

- Tắc do đờm dãi, không làm ẩm khí thở: hút sạch đờm dãi và làm ẩm đường thở.