|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số: KTK59/2025 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 05 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO KÍCH THƯỚC ERGÔNÔMI CƠ BẢN TẠI VỊ TRÍ LAO ĐỘNG |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Bá Lợi | Lê Hồng Thiên |  |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | Trưởng khoa |  |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | VỊ TRÍ | NỘI DUNG SỬA ĐỔI | NGÀY SỬA ĐỒI |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Lãnh đạo Khoa SKMT

Nhân viên kỹ thuật Khoa SKMT

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho tất cả các mẫu đo tại phòng thử nghiệm hiện trường của yếu tố nguy hại: Tâm sinh lý - Ecgônômi.

3. Tên QTKT:

Quy trình đo kích thước Ecgônômi cơ bản tại vị trí lao động.

II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Mục đích của kỹ thuật

Kỹ thuật này quy định cách đo và đánh giá Ecgônômi vị trí lao động.

1.2. Định nghĩa, nguyên lý

1.2.1. Định nghĩa

Đo kích thước Ecgônômi cơ bản tại vị trí lao động là đánh giá vị trí lao động không gian được trang bị các phương tiện cần thiết (như máy móc, thiết bị, phương tiện thông tin, các bộ phận điều khiển, bàn, ghế...) để một người hoặc một nhóm người thực hiện hoạt động lao động của mình.

1.2.2. Nguyên lý

Nói đến vị trí lao động tức là phải nói đến việc tổ chức không gian và mặt bằng. Tổ chức không gian tức là bố trí các thiết bị chính và phụ theo một trật tự nhất định phù hợp với bản thân người lao động và cộng đồng những người xung quanh. Một vị trí lao động tốt là phải:

- Tính đến các đặc điểm thể lực, nhân trắc, cơ sinh học, tâm lý và một số đặc điểm khác của người lao động.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh công nghiệp.

- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật an toàn.

- Đảm bảo các yêu cầu về thẩm mỹ công nghiệp.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Người thực hiện

| TT | Nhân lực | Số lượng | Nôi dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu viên | 1 | - Lập kế hoạch - Xử lý, phân tích kết quả - Viết báo cáo - Duyệt kết quả |
| 2 | Kỹ thuật viên | 1 | - Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ - lây mẫu tại hiện trường |

2.2. Vật tư

- Đồng hồ bấm giây

- Máy quay

- Thước

- Bút

- Mẫu phiếu ghi cá nhân

2.3.1. Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị

- Đồng hồ bấm giây

- Máy quay

- Thước

- Bút

- Mẫu phiếu ghi cá nhân

2.3.2. Chuẩn bị đối tượng

- Giải thích về mục đích, yêu cầu của kỹ thuật

- Thu thập các thông tin, tham khảo tài liệu về nghề/ công việc cần đánh giá, tìm hiểu toàn bộ các thao tác của một nghề/ công việc

- Khảo sát cơ sở

2.4. Phiếu chỉ định đo

- Thực hiện theo yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu các tổ chức cá nhân khác.

2.5. Thời gian thực hiện kỹ thuật

| TT | Nội dung công việc | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch, | 0.5 |
| 2 | Chuẩn bị thiết bi, dụng cụ | 0.5 |
| 3 | Lấy mẫu tại hiện trường | 1 |
| 4 | Xử lý, phân tích kết quả | 1 |
| 5 | Viết báo cáo | 0.5 |
| 6 | Duyệt kết quả | 0.5 |

2.6. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Tại cơ sở được quan trắc có đo lực kéo thân và tại phòng làm việc của Khoa SKMT.

3. AN TOÀN

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi thực hiện đo tại hiện

trường

- Cán bộ đo phải thực hiện đúng quy định, chỉ dẫn của cơ sở sản xuất về

an toàn nơi làm việc

4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4.1. Các bước thực hiện

a. Lập bảng phác thảo vị trí lao động và xác định các vùng hoạt động giác quan, vận động chính:

- Vẽ phác thảo vị trí lao động trên 2 hình chiếu theo 3 trục không gian.

- Trên bản phác thảo phân chia vùng làm việc: vùng lao động chính, vùng để nguyên vật liệu, vùng làm việc chung, vùng để thành phẩm.

- Trên bản phác thảo đánh dấu các bộ phận điều khiển và kiểm tra được sử dụng, tách riêng các vùng vận động chính và trường thị giác.

b. Phân tích tư thế lao động, hoạt động lao động và các thành phần vị trí lao động tiến hành quan sát và mô tả tư thế lao động và hoạt động lao động

- Phân tích hoạt động của tay, chân, bàn tay, bàn chân...

- Phân tích hoạt động của các hệ thống thị giác, thính giác.

- Phân tích vị trí cơ thể; tư thế cố định, mức linh hoạt, cơ động so với chỗ ngồi và máy.

c. Phân tích tổ chức không gian của vị trí lao động

- Xác định vị trí các bộ phận phải điều khiển và quan sát.

- Xác định vị trí và hướng của người lao động trong không gian với mỗi mặt phẳng tọa độ.

d. Tiến hành đo vị trí lao động, đánh dấu kết quả trên bản phác thảo, đo đạc tiến hành ở từng mặt phẳng trực giao trong hệ thống tọa độ, chính xác tới 1 mm.

- Chiều cao bề mặt làm việc: được đo bằng khoảng cách thẳng đứng tính từ mép trên cạnh sau của mặt phẳng làm việc tới sàn.

- Chiều cao lý tưởng là phù hợp với khuỷu tay của công nhân với các dạng lao động khác nhau.

Nguyên tắc chiều cao bề mặt làm việc

| TT | Tính chất công việc | Chiều cao bề mặt làm việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công việc yêu cầu nhìn chính xác cao | Trên mức khuỷu tay 10-20cm |
| 2 | Công việc yêu cầu trợ giúp bàn tay | Trên mức khuỷu tay 5-7cm |
| 3 | Công việc yêu cầu cử động bàn tay tự do | Dưới mức khuỷu tay một chút |
| 4 | Thao tác với các vật liệu nặng (chỉ cho công việc với tư thế đứng) | Dưới mức khuỷu tay 10-30cm |
| 5 | Công việc gồm nhiều yêu cầu khác nhau | Được xác định theo yêu cầu công việc nhiều nhất |

- Vùng thao tác: Cần xem xét vị trí lao động có đảm bảo việc thực hiện các thao tác lao động có nằm trong vùng thao tác/ vùng tiếp cận của trường vận động hay không?

Có 3 loại vùng tiếp cận của trường vận động:

+ Vùng tiếp cận của trường vận động (Vùng với tới tối đa): là một phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bởi những cung vẽ lên do cánh tay duỗi tối đa chuyển động bằng khớp vai (hình 1, 2)

+ Vùng dễ tiếp cận của trường vận động (vùng dễ với tới/vùng bố trí các bộ phận điều khiển thường xuyên được sử dụng): phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bằng những cung vẽ lên do cánh tay duỗi chuyển động bằng khớp vai.

+ Vùng tiếp cận tối ưu (Vùng bố trí các bộ phận điều khiển được sử dụng rất thường xuyên): phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bằng những cung vẽ lên do cẳng tay chuyển động bằng khớp khuỷu (vùng bố trí các bộ phận điều khiển rất thường xuyên được sử dụng).

Hình 3. Vùng thao tác theo mặt phẳng ngang

Hình 3. Vùng thao tác theo mặt phẳng ngang

Hình 3. Vùng thao tác theo mặt phẳng ngang

Hình 3. Vùng thao tác theo mặt phẳng ngang

I. Vùng bố trí các bộ phận sử dụng nhiều nhất (vùng tối ưu).

II. Vùng bố trí các bộ phận hay sử dụng (vùng dễ với tới).

III.Vùng bố trí các bộ phận ít sử dụng (vùng với tới tối đa).

Sử dụng các số liệu nhân trắc: Dùng số liệu nhân trắc đánh giá tính chất hợp lý của vị trí lao động: các kích thước tính theo người ngưỡng 95% hoặc 5% tuỳ theo trường hợp.

- Vùng không gian để chân:

Đặc biệt cần được quan tâm ở các vị trí lao động ngồi. Vùng không gian để chân ở dưới mặt bàn và ghế ngồi cần được bố trí đủ cho việc di chuyển của chân; đảm bảo không gian cho cả chân và bàn chân khi làm việc.

- Góc nhìn và tầm nhìn:

+ Góc nhìn: Các vật thường hay quan sát nhất phải được bố trí trước mặt người lao động. thông thường góc nhìn tốt nhất để quan sát vật rõ nhất là góc từ 15-450 tuỳ thuộc vào tư thế.

+ Tầm nhìn: Tầm nhìn (hay khoảng cách nhìn từ mắt tới vật) được xác định tuỳ theo kích thước của vật cần nhìn hoặc xác định gián tiếp theo phân loại mức độ chính xác thị giác của công việc (dựa vào kích thước của vật cần quan sát).

4.2. Nhận định kết quả

- So sánh các số liệu thực tế với số liệu chuẩn về sự bố trí của từng trường vận động chính và phụ, và về sự tương ứng của trường thị giác.

- Trên cơ sở phân tích trên, phát hiện các bất hợp lý của vị trí lao động.

- Đề xuất việc cải thiện tổ chức vị trí lao động theo tiêu chuẩn tương ứng.

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ

* Chiều cao bề mặt làm việc

Chiều cao bề mặt làm việc

(Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động, Ban hành kèm theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002)

| Tư thế | Loại công việc | Chiều cao bề mặt làm việc (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đứng |  | Nam | Nữ | Nam và Nữ |
|  | Nhẹ | 88 - 102 | 85 - 97 | 86 - 99 |
|  | Trung bình | 80 – 94 | 77 – 89 | 78 – 91 |
|  | Nặng | 74 - 88 | 71 – 83 | 72 – 85 |
| Ngồi | Chính xác cao | 73 – 86 | 70 - 83 | 70 – 83 |
|  | Chính xác | 65 - 78 | 62 - 75 | 64 – 77 |
|  | Công việc nhẹ, không đòi hỏi chính xác cao | 60 - 73 | 57 - 70 | 59 - 72 |

Đề xuất chiều cao bề mặt làm việc

(Grandjean. E, 1988. Fitting the task to the man - London: Taylor & Francis)

| Loại công việc | Chiều cao bề mặt làm việc (cm) |  |
| --- | --- | --- |
| Đứng | Chiều cao tính từ khuỷu tay |  |
| Lao động tay thông thường | 5 – 10 cm dưới mức khuỷu |  |
| Lao động tinh, chính xác (vẽ ...) | 5 – 10 cm trên mức khuỷu |  |
| Lao động tay nhẹ nhàng | 10 – 15 cm dưới mức khuỷu |  |
| Lao động nặng (lắp ráp…) | 15 - 40 cm dưới mức khuỷu |  |
| Ngồi | Chiều cao bề mặt làm việc (cm) |  |
|  | Nam | Nữ |
| Công việc chính xác đòi hỏi nhìn gần | 90 - 110 | 80 - 100 |
| Công việc đọc và viết | 74 - 78 | 70 - 74 |
| Lao động thủ công (đóng gói ...) | 68 | 65 |

- Vùng thao tác

Vùng thao tác

(Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động, Ban hành kèm theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002)

| Vùng thao tác | Sâu (cm) | Rộng (cm) | Cao (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Công việc ngồi |  |  |
| Tối ưu | 30 | 40 |  |
| Dể với tới | 40 | 60 |  |
| Với tối đa | 50 trước, 40 sau | 30 | 25 - 140 |
|  | Công việc đứng |  |  |
| Tối ưu | 30 | 60 | 75 - 100 |
| Dể với tới | 40 - 45 | 100 | 60 - 115 |
| Với tối đa | 60 trước, 40 sau | 160 | 55 - 280 |

- Không gian để chân

Không gian để chân

(Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động, Ban hành kèm theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002)

| TT | Tư thế lao động | Không gian để chân |
| --- | --- | --- |
| 1 | Làm việc ở tư thế ngồi |  |
|  | Chiều rộng | ≥ 60 |
|  | Chiều sâu ở mức đầu gối | ≥ 45 |
|  | Chiều sâu ở mức sàn | ≥ 65 |
| 2 | Làm việc ở tư thế đứng |  |
|  | Chiều sâu cho bàn chân | ≥ 15 |
|  | Chiều cao cho bàn chân | ≥ 15 |

- Góc nhìn

Các thông số góc nhìn so với đường nhìn thẳng 00

(Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động, Ban hành kèm theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002)

| TT | Tư thế lao động | Góc nhìn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tư thế ngả về phía sau (ví dụ: công việc trong phòng điều khiển) | 15o |
| 2 | Tư thế cúi về phía trước (ví dụ: công việc thực hiện tại bàn) | 45o |

- Tầm nhìn (hay khoảng cách nhìn từ mắt tới vật)

Các thông số khoảng cách nhìn từ mắt tới vật

(Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động, Ban hành kèm theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002)

| TT | Tính chất công việc | Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công việc đòi hỏi rất chính xác (lắp ráp các chi tiết nhỏ...) | 15 – 25 |
| 2 | Công việc đòi hỏi chính xác cao (vẽ, may, khâu...) | 25 – 35 |
| 3 | Công việc đòi hỏi chính xác và chính xác vừa (đọc, thao tác tiện...) | 25 – 50 |
| 4 | Công việc ít đòi hỏi chính xác | > 50 |

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

5. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Đối tượng đo không hợp tác trong quá trình thực hiện kỹ thuật

- Máy quay, đồng hồ bấm giây trục trặc trong quá trình thực hiện xem xét thay thế hoặc tiến hành đo thời điểm khác.

6. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Kiểm tra vật tư, trang thiết bị đo trước khi đi hiện trường

- Đảm bảo điều kiện thực hiện kỹ thuật

- Cán bộ thực hiện đánh giá phải được đào tạo về Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi

- Đối tượng đo không hợp tác trong quá trình thực hiện kỹ thuật

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN 7302-2: 2003. Thiết kế ecgônômi đối với an toàn máy. Phần 2: Nguyên tắc xác định các kích thước yêu cầu đối với các vùng thao tác.

2. Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động (Ban hành kèm theo quyết định số 3733/2002/QĐBYT ngày 10/10/2002), Nhà xuất bản y học, 2010.

3. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Thường qui kỹ thuật y học lao động, vệ sinh môi trường, sức khoẻ trường học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2002.

4. Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

---------o0o---------