|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số: KTK60/2025 Lần ban hành:01 Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 05 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO LỰC BÓP TAY |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | La Thị Mỹ Linh | Lê Hồng Thiên |  |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Phó khoa | Trưởng khoa |  |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | VỊ TRÍ | NỘI DUNG SỬA ĐỔI | NGÀY SỬA ĐỒI |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Lãnh đạo Khoa SKMT

Nhân viên kỹ thuật Khoa SKMT

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho tất cả các mẫu đo tại phòng thử nghiệm hiện trường của yếu tố nguy hại: Tâm sinh lý - Ergônômi.

3. Tên QTKT:

Quy trình đo Lực bóp tay.

II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Mục đích của kỹ thuật

- Kỹ thuật này quy định cách đo và đánh giá lực cơ (lực bóp tay, lực kéo thân, sức bền cơ) cho người trưởng thành..

1.2. Định nghĩa, nguyên lý

Đo lực cơ (lực bóp tay, lực kéo thân, sức bền cơ) ở trạng thái bình thường của cơ thể, cố gắng hạn chế sự tham gia của nhiều nhóm cơ, tuân thủ theo yêu cầu và điều kiện riêng của từng kỹ thuật.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Người thực hiện

| TT | Nhân lực | Số lượng | Nôi dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu viên | 1 | - Lập kế hoạch - Xử lý, phân tích kết quả - Viết báo cáo - Duyệt kết quả |
| 2 | Kỹ thuật viên | 1 | - Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ - lây mẫu tại hiện trường |

2.2. Vật tư

- Lực kế bóp tay loại 50 kg (cho nữ) và 100 kg (cho nam)

- Bút

- Phiếu ghi cá nhân

2.3. Chuẩn bị mẫu đo

2.3.1. Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị

- Sử dụng lực kế bóp tay loại 50 kg (cho nữ) và 100 kg (cho nam)

- Bút

- Phiếu ghi cá nhân

2.3.2. Chuẩn bị đối tượng

- Giải thích về mục đích, yêu cầu của kỹ thuật

2.4. Phiếu chỉ định xét nghiệm

- Thực hiện theo yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khác.

2.5. Thời gian thực hiện kỹ thuật

| TT | Nội dung công việc | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch, Chuẩn bị thiết bi, dụng cụ | 0.5 |
| 2 | Lấy mẫu tại hiện trường | 0.5 |
| 3 | Xử lý, phân tích kết quả | 1 |
| 4 | Viết báo cáo | 0.33 |
| 5 | Duyệt kết quả | 0.17 |

2.6. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Tại cơ sở được quan trắc và tại phòng làm việc của Khoa SKMT.

3. AN TOÀN

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi thực hiện đo tại hiện trường

- Cán bộ đo phải thực hiện đúng quy định, chỉ dẫn của cơ sở sản xuất về an toàn nơi làm việc.

4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4.1. Các bước thực hiện

- Ghi các thủ tục hành chính: họ, tên, tuổi, giới, tuổi nghề, trình độ văn hoá, công việc và điều kiện làm việc.

+ Ghi thời gian thực hiện: 7 giờ, 16 giờ…

+ Ghi thời điểm thực hiện:

. Trước ca lao động.

. Giữa ca lao động.

. Sau ca lao động.

- Kiểm tra dụng cụ đo, điều chỉnh kim về vị trí 0.

+ Nữ: sử dụng lực kế 50kg

+ Nam: sử dụng lực kế 100kg

- Hướng dẫn đối tượng cách bóp và yêu cầu hợp tác.

- Tiến hành đo:

* Đo tay phải:  Người được đo đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng vai, tay trái buông lỏng khép vào đùi, tay phải dang ngang, lòng bàn tay hướng về phía trước. Đặt lực kế có kim quay vào lòng bàn tay, với mô cái và khớp 2 của ngón tay giữa làm điểm tựa sao cho chắc chắn, thuận tiện nhất. Khi bóp không nâng tay lên hoặc hạ thấp xuống đồng thời cũng không được xoay tay. Bóp hết sức. Mỗi tay làm 3 lần. Lấy kết quả cao nhất

+ Đọc kết quả

+ Ghi kết quả vào phiếu ghi cá nhân

* Đo tay trái: Tiến hành đo tương tự như đối với tay phải.

+ Đọc kết quả

+ Ghi kết quả vào phiếu ghi cá nhân

Chú ý:

+ Hướng dẫn đối tượng khi đo phải bóp hết sức, không được bóp giật cục.

+ Những trường hợp không đo: những người bị chấn thương cột sống, hệ cơ xương (vai, cánh tay, khuỷu tay, cẳng tay, bàn tay).

4.2. Nhận định kết quả

- Lực cơ của tay phải, tay trái

- Phân tích các thao tác, các hoạt động lao động tương ứng

- Kết quả đo lực bóp tay được đánh giá theo bảng phân loại lực bóp tay của người trưởng thành (cho người thuận tay phải)  của viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (2002).

| Lực bóp tay (Kg) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân loại | Nam |  | Nữ |  |
|  | Tay phải | Tay trái | Tay phải | Tay trái |
| Yếu | <20 | <19 | <12 | <11 |
| Dưới trung bình | <29 | <27 | <18 | <17 |
| Trung bình | <37 | <34 | <25 | <23 |
| Trên trung bình | <46 | <41 | <32 | <29 |
| Khỏe | <55 | <49 | <39 | <36 |
| Rất khỏe | >55 | >49 | >39 | >36 |

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ

- Trả kết quả dựa trên các văn bản, tiêu chuẩn hiện hành.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

5. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Đối tượng đo không hợp tác trong quá trình thực hiện kỹ thuật

- Lực kế bóp tay trục trặc trong quá trình thực hiện xem xét thay thế hoặc tiến hành đo thời điểm khác.

6. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Kiểm tra vật tư, trang thiết bị đo trước khi đi hiện trường

- Đảm bảo điều kiện thực hiện kỹ thuật

- Cán bộ thực hiện đánh giá phải được đào tạo về Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Thường quy kỹ thuật Y học lao động, Vệ sinh môi trường và Sức khỏe trường học (2002).

3.  Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

---------o0o---------