|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số: KTK61/2025 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 05 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO LỰC KÉO THÂN |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Bá Lợi | Lê Hồng Thiên |  |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | Trưởng khoa |  |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | VỊ TRÍ | NỘI DUNG SỬA ĐỔI | NGÀY SỬA ĐỒI |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Lãnh đạo Khoa SKMT

Nhân viên kỹ thuật Khoa SKMT

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho tất cả các mẫu đo tại phòng thử nghiệm hiện trường của yếu tố nguy hại: Tâm sinh lý - Ergônômi.

3. Tên QTKT:

Quy trình đo Lực kéo thân.

II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Mục đích của kỹ thuật

Kỹ thuật này quy định cách đo và đánh giá lực kéo thân cho người lao động/người trưởng thành.

1.2. Định nghĩa, nguyên lý

Đo lực cơ (lực bóp tay, lực kéo thân, sức bền cơ) ở trạng thái bình thường của cơ thể, cố gắng hạn chế sự tham gia của nhiều nhóm cơ, tuân thủ theo yêu cầu và điều kiện riêng của từng kỹ thuật

2. CHUẨN BỊ

2.1. Người thực hiện

| TT | Nhân lực | Số lượng | Nôi dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu viên | 1 | - Lập kế hoạch - Xử lý, phân tích kết quả - Viết báo cáo - Duyệt kết quả |
| 2 | Kỹ thuật viên | 1 | - Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ - lây mẫu tại hiện trường |

2.2. Vật tư

-  Lực kế 300kg có bàn đạp làm điểm tựa, móc xích và tay cầm.

- Bút

- Phiếu ghi cá nhân

2.3. Chuẩn bị mẫu đo

2.3.1. Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị

- Sử dụng  Lực kế 300kg có bàn đạp làm điểm tựa, móc xích và tay cầm

- Bút

- Phiếu ghi cá nhân

2.3.2. Chuẩn bị đối tượng

- Giải thích về mục đích, yêu cầu của kỹ thuật

2.4. Phiếu chỉ định xét nghiệm

- Thực hiện theo yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khác.

2.5. Thời gian thực hiện kỹ thuật

| TT | Nội dung công việc | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch, Chuẩn bị thiết bi, dụng cụ | 0.5 |
| 2 | Lấy mẫu tại hiện trường | 0.5 |
| 3 | Xử lý, phân tích kết quả | 1 |
| 4 | Viết báo cáo | 0.33 |
| 5 | Duyệt kết quả | 0.17 |

2.6. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Tại cơ sở được quan trắc có đo lực kéo thân và tại phòng làm việc của Khoa SKMT.

3. AN TOÀN

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi thực hiện đo tại hiện trường.

- Nhân viên kỹ thuât đo phải thực hiện đúng quy định, chỉ dẫn của cơ sở sản xuất về an toàn nơi làm việc.

4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4.1. Các bước thực hiện

- Ghi các thủ tục hành chính: họ, tên, tuổi, giới, tuổi nghề, trình độ văn hoá, công việc và điều kiện làm việc.

+ Ghi thời gian thực hiện: ví dụ như 7 giờ, 16 giờ…

+ Ghi thời điểm thực hiện:

. Trước ca lao động.

. Giữa ca lao động.

. Sau ca lao động.

- Hướng dẫn đối tượng cách đo và yêu cầu hợp tác.

- Điều chỉnh lực móc xích của lực kế sao cho vừa với tầm vóc đối tượng

- Điều chỉnh kim lực kế về vị trí 0.

- Tiến hành đo:

+ Lực kế với móc xích có tay cầm và chỗ để chân, cho đối tượng đặt 2 bàn chân lên bàn đạp làm điểm tựa, tay và chân ở vị trí để thẳng tự nhiên.

+ Móc xích lắp sao cho tay cầm ở bờ trên của xương bánh chè. Khi có hiệu lệnh, đối tượng kéo cân hai tay và kéo từ từ cho đến hết sức.

+ Thực hiện 3 lần. Lấy kết quả cao nhất.

* CHÚ Ý:

+ Địa điểm: có đủ không gian để đối tượng có thể thao tác dễ dàng.

+ Khi kéo không được tỳ tay vào đùi.

+ Phải kéo từ từ, không được kéo giật cục.

+ Cần có sự hợp tác của đối tượng để có được kết quả chính xác.

+ Những trường hợp không đo: những người bị chấn thương đã lành hoặc đang đau ở vùng ngực, bụng, lưng, tay, chân, cột sống, nữ đang kỳ kinh nguyệt.

4.2. Nhận định kết quả

- Lực kéo thân

- Phân tích các thao tác, các hoạt động lao động tương ứng .

- Kết quả đo lực kéo thân được đánh giá theo bảng phân loại lực kéo thân của người trưởng thành của viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (2002).

| Lực kéo thân |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phân loại | Nam | Nữ |
| Yếu | <60 | <35 |
| Dưới trung bình | <80 | <50 |
| Trung bình | <100 | <65 |
| Trên trung bình | <120 | <80 |
| Khỏe | <135 | <95 |
| Rất khỏe | >135 | >95 |

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ

- Trả kết quả dựa trên các văn bản, tiêu chuẩn hiện hành.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

5. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Đối tượng đo không hợp tác trong quá trình thực hiện kỹ thuật

- Lực kế trục trặc trong quá trình thực hiện, xem xét thay thế hoặc tiến hành đo thời điểm khác.

6. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Kiểm tra vật tư, trang thiết bị đo trước khi đi hiện trường

- Đảm bảo điều kiện thực hiện kỹ thuật

- Cán bộ thực hiện đánh giá phải được đào tạo về Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thường quy kỹ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường .Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường. Nhà xuất bản Y học, 2002

3. Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

---------o0o---------