|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số:PHCN76/2025 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 3 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Thị Khuyên | K’ Đỉu | Phùng Xuân Bách |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | KTV VLTL | Trưởng khu ĐTP | Phó giám đốc |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản số | Vị trí sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Ngày xem xét/sửa đổi | Người xem xét/sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Người tham gia khám chữa bệnh

2. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kỹ thuật

3. Tài liệu tham khảo

1. Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”

Phần II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

I. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: Đo tầm vận động khớp là kỹ thuật lượng giá tầm vận động của khớp.

- Đo tầm vận động khớp là một trong những phương pháp lượng giá quan trọng trong thực tiễn khám, lượng giá và đánh giá tiến triển bệnh, kết quả điều trị.

- Phương pháp đo và ghi dựa trên nguyên tắc của phương pháp Zero (0) của Can và Robert, có nghĩa là ở vị trí giải phẫu, mọi khớp được quy định là 0o.

II. CHỈ ĐỊNH

- Thương tật về hệ thống vận động.

- Những tổn thương thần kinh.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện: Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, Bác sỹ phục hồi chức năng.

2. Phương tiện: thước đo góc 180o hay 360o.

3. Người bệnh: giải thích cho người bệnh hiểu quy trình kỹ thuật để hợp tác trong quá trình đo tầm vận động.

4. Hồ sơ bệnh án

- Cần ghi rõ vận động khớp là:

+ Chủ động.

+ Thụ động.

+ Có hay không kèm theo cưỡng bức một phần hay toàn bộ.

+ Khi cử động có đau không.

+ Có tình trạng kháng lại cử động có ý thức không.

+ Người bệnh có khả năng hợp tác với bác sỹ không.

- Cần lập bảng số đo trung bình hay bình thường của tầm vận động.

- Cần ghi rõ tầm vận động chính xác đo được.

- Tầm vận động chi đo được so sánh với bên đối diện. Sự khác biệt được diễn tả bằng độ hay tỷ lệ phần trăm bị giảm tầm vận động so với chi bên đối diện. Nếu không có chi bên đối diện thì so với tầm vận động trung bình của một người khác cùng tuổi, cùng thể tạng.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Đặt chi, khớp cần đo ở vị trí Zero.

2. Xác định đặc tính của khớp thuộc loại khớp nào.

3. Xác định 3 điểm mốc cố định để đặt thước cho chính xác.

4. Tiến hành đo.

5. Ghi kết quả vào bệnh án: sự giới hạn tầm vận động được ghi từ vị trí khởi đầu đến cuối tầm. Ví dụ: gấp khuỷu từ 30o - 90o được ghi 30o - 90o

VI. THEO DÕI

- Tình trạng chung của người bệnh.

- Tình trạng tại khớp đang đo